承 認 書

產品型號.：

客戶名稱：

客戶審核： 授權簽字/蓋章 日期：

地址: 廣東省惠州市小金口镇小铁区骆坑村（第四工业区） 電話：0752-7213069/7213070 傳真：0752-7213065 製作： 審核： 日期：

電氣特性（25°C）

| Model |  |  |  |  |  | Maximum Time |  | Resistance |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vmax | Imax | Ihold | Itrip | Pd | To Trip |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Typ. | Current | Time | Ri min | Ri max | R1 max |
|  | (Vdc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | () | () | () |
| 16R020 | 16 | 40 | 0.20 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 3 | 0.650 | 1.40 | 2.10 |
| 16R025 | 16 | 40 | 0.25 | 0.5 | 0.35 | 1.5 | 4.5 | 0.500 | 0.950 | 1.450 |
| 16R030 | 16 | 40 | 0.30 | 0.6 | 0.35 | 1.5 | 6.0 | 0.400 | 0.700 | 1.100 |
| 16R040 | 16 | 40 | 0.40 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 6.0 | 0.240 | 0.600 | 0.900 |
| 16R050 | 16 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 6.0 | 0.230 | 0.450 | 0.730 |
| 16R065 | 16 | 40 | 0.65 | 1.3 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 0.160 | 0.350 | 0.560 |
| 16R075 | 16 | 40 | 0.75 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 0.110 | 0.220 | 0.360 |
| 16R090 | 16 | 40 | 0.90 | 1.8 | 0.6 | 4.5 | 3.0 | 0.080 | 0.170 | 0.255 |
| 16R110 | 16 | 40 | 1.10 | 2.2 | 0.7 | 5.5 | 5.0 | 0.070 | 0.140 | 0.235 |
| 16R135 | 16 | 40 | 1.35 | 2.7 | 0.8 | 7.00 | 6.0 | 0.060 | 0.120 | 0.180 |
| 16R160 | 16 | 40 | 1.60 | 3.2 | 0.9 | 8.00 | 8.0 | 0.040 | 0.070 | 0.105 |
| 16R185 | 16 | 40 | 1.85 | 3.7 | 1.2 | 9.25 | 10.0 | 0.030 | 0.068 | 0.102 |
| 16R200 | 16 | 40 | 2.00 | 4.0 | 1.5 | 10 | 8.0 | 0.025 | 0.060 | 0.090 |
| 16R250 | 16 | 40 | 2.50 | 5.0 | 1.5 | 12.5 | 10.0 | 0.025 | 0.055 | 0.075 |
| 16R300 | 16 | 100 | 3.00 | 6.0 | 2.3 | 15.0 | 2.0 | 0.0200 | 0.065 | 0.098 |
| 16R400 | 16 | 100 | 4.00 | 8.0 | 2.4 | 20.0 | 3.5 | 0.019 | 0.040 | 0.060 |
| 16R500 | 16 | 100 | 5.00 | 10.0 | 2.6 | 25.0 | 3.6 | 0.013 | 0.023 | 0.034 |
| 16R600 | 16 | 100 | 6.00 | 12.0 | 2.8 | 30.0 | 5.8 | 0.010 | 0.019 | 0.028 |
| 16R700 | 16 | 100 | 7.00 | 14.0 | 3.0 | 35.0 | 8.0 | 0.007 | 0.013 | 0.022 |
| 16R800 | 16 | 100 | 8.00 | 16.0 | 3.0 | 40.0 | 9.0 | 0.0055 | 0.0120 | 0.0180 |
| 16R900 | 16 | 100 | 9.00 | 18.0 | 3.3 | 45.0 | 12.0 | 0.0047 | 0.0095 | 0.0145 |
| 16R1000 | 16 | 100 | 10.00 | 20.0 | 3.5 | 50.0 | 12.5 | 0.0040 | 0.0073 | 0.0110 |
| 16R1100 | 16 | 100 | 11.00 | 22.00 | 3.7 | 55.0 | 13.5 | 0.0035 | 0.0064 | 0.0096 |
| 16R1200 | 16 | 100 | 12.00 | 24.00 | 4.2 | 60.0 | 16.0 | 0.0033 | 0.0060 | 0.0090 |
| 16R1400 | 16 | 100 | 14.00 | 28.00 | 4.6 | 70.0 | 20.0 | 0.0025 | 0.0047 | 0.0070 |

V max  = 元件在額定電流下能承受的最大電壓.

I max   =元件在額定電壓下能承受的最大電流.

I hold   = 在25℃靜止空氣環境中,產品不動作的最大電流.

I trip    = 在25℃靜止空氣環境中,最小動作電流.

Pd      =在25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率.

Ri min/max  =25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).

R1max  = 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.

注意 : 超出指定額定值的操作，可能會導致損傷和可能產生電弧和火焰.

環境規範

| 測試 |  |  |  | 條件 |  |  |  | 電阻變化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被動老化 |  |  |  | +85°C, 1000 hrs. |  |  |  | ±5% typical |  |  |
| 溫度老化 |  |  |  | +85°C, 85% R.H. , 168 H |  |  |  | ±5% typical |  |  |
| 冷熱衝擊 |  |  |  | +85°C to -40°C,20 times |  |  |  | ±33% typical |  |  |
| 抗溶劑 |  |  |  | MIL-STD-202,方法 215 |  |  |  | 电阻不變化 |  |  |
| 振動 |  |  |  | MIL-STD-202,方法 201 |  |  |  | 电阻不變化 |  |  |
| 操作條件環境： - 40 °C~+85°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在跳閘狀態下產品的表面最高溫度為125°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

安規認證及環保檢測

| 代理 | 檔號 |  | 規則 | 標準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL | pending |  |  | 2011/65/EU |
| TUV | pending |  |  | EN14582 |

環境溫度與工作電流關係特性圖

在25℃跳閘保護時間曲線表

| A=16-020 | H=16-090 |
| --- | --- |
| B=16-025 | I=16-110 |
| C=16-030 | J=16-135 |
| D=16-040 | K=16-160 |
| E=16-050 | L=16-185 |
| F=16-065 | M=16-200 |
| G=16-075 | N=16-250 |

| A=16-300 | G=16-900 |
| --- | --- |
| B=16-400 | H=16-1000 |
| C=16-500 | I=16-1100 |
| D=16-600 | J=16-1200 |
| E=16-700 | K=16-1400 |
| F=16-800 |  |

PPTC在不同環境溫度下的保持電流（I hold)值

| Model | Maximum ambient operating temperature (Tmao) vs. hold current (Ihold) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -40°C | -20°C | 0°C | 25°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 85°C |
| 16R020 | 0.35 | 0.29 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
| 16R025 | 0.40 | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.12 |
| 16R030 | 0.50 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.10 |
| 16R040 | 0.62 | 0.54 | 0.48 | 0.40 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.20 |
| 16R050 | 0.83 | 0.71 | 0.60 | 0.50 | 0.43 | 0.38 | 0.32 | 0.27 | 0.24 |
| 16R065 | 1.05 | 0.90 | 0.78 | 0.65 | 0.58 | 0.52 | 0.47 | 0.41 | 0.33 |
| 16R075 | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.43 |
| 16R090 | 1.40 | 1.25 | 1.10 | 0.90 | 0.75 | 0.69 | 0.65 | 0.60 | 0.50 |
| 16R110 | 1.75 | 1.52 | 1.33 | 1.10 | 0.99 | 0.90 | 0.80 | 0.73 | 0.63 |
| 16R135 | 2.15 | 1.94 | 1.70 | 1.35 | 1.20 | 1.14 | 1.00 | 0.90 | 0.81 |
| 16R160 | 2.49 | 2.21 | 1.94 | 1.60 | 1.42 | 1.31 | 1.19 | 1.03 | 0.88 |
| 16R185 | 2.87 | 2.59 | 2.28 | 1.85 | 1.63 | 1.52 | 1.33 | 1.21 | 1.05 |
| 16R200 | 3.05 | 2.69 | 2.35 | 2.00 | 1.73 | 1.63 | 1.42 | 1.31 | 1.15 |
| 16R250 | 3.82 | 3.44 | 3.03 | 2.50 | 2.17 | 2.00 | 1.81 | 1.59 | 1.39 |
| 16R300 | 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.00 | 2.60 | 2.40 | 2.10 | 1.90 | 1.40 |
| 16R400 | 5.90 | 5.30 | 4.80 | 4.00 | 3.50 | 3.20 | 2.80 | 2.50 | 1.90 |
| 16R500 | 7.30 | 6.60 | 6.00 | 5.00 | 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.10 | 2.40 |
| 16R600 | 8.80 | 8.00 | 7.20 | 6.00 | 5.20 | 4.80 | 4.20 | 3.80 | 2.80 |
| 16R700 | 10.30 | 9.30 | 8.40 | 7.00 | 6.20 | 5.60 | 5.00 | 4.40 | 3.30 |
| 16R800 | 11.70 | 10.70 | 9.60 | 8.00 | 6.90 | 6.40 | 5.60 | 5.10 | 3.70 |
| 16R900 | 13.20 | 11.90 | 10.70 | 9.00 | 7.90 | 7.20 | 6.40 | 5.60 | 4.20 |
| 16R1000 | 14.70 | 13.30 | 12.00 | 10.00 | 8.70 | 8.00 | 7.00 | 6.30 | 4.70 |
| 16R1100 | 16.10 | 14.60 | 13.10 | 11.00 | 9.70 | 8.80 | 7.80 | 6.90 | 5.20 |
| 16R1200 | 17.60 | 16.00 | 14.40 | 12.00 | 10.40 | 9.60 | 8.40 | 7.60 | 5.60 |
| 16R1400 | 20.50 | 18.70 | 16.80 | 14.00 | 12.10 | 11.20 | 9.80 | 8.90 | 6.50 |

產品過爐焊接參數

時間

TP 260

100

25

浸錫

最大5秒鐘

温度(°C)

冷卻

預熱

最小1分鐘

| 波峰焊資訊 |  |
| --- | --- |
| 預加熱區 | 溫度最大爬升率不超過 4℃/Sec. |
| 浸錫 | 最大焊錫溫度不應超過 260℃ |
| 降溫冷卻 | 通過自然對流的空氣冷卻. |
| ◎規格如有變更，不另行通知. |  |

R16

135

XXXY

16= 16 Vrms 工作電壓

135 = 1.35A 保持電流

XXX=日期

Y=代碼

R =商標

產品尺寸規格(mm.)

C

A

D

B

E

A

D

B

E

|  | A | B | C | D | E | Lead |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Max. | Max. | Max. | Min. | Typ. | Style | 直径 （ф） |
| 16R020 | 4.0 | 10.5 | 3 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.4 |
| 16R025 | 4.0 | 10.5 | 3 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.4 |
| 16R030 | 4.0 | 10.5 | 3 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.4 |
| 16R040 | 4.5 | 11.0 | 3 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.4 |
| 16R050 | 6.4 | 12.4 | 3 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
| 16R065 | 6.4 | 12.4 | 3 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
| 16R075 | 6.4 | 12.4 | 3 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
| 16R090 | 6.4 | 12.4 | 3 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
| 16R110 | 7.5 | 14.2 | 3 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
| 16R135 | 8.9 | 14.5 | 3 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
| 16R160 | 9.2 | 14.5 | 3 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.5 |
| 16R185 | 9.7 | 15.5 | 3 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.6 |
| 16R200 | 10.7 | 16.0 | 3 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.6 |
| 16R250 | 11.7 | 16.5 | 3 | 7.6 | 5.1 | 1 | 0.6 |
| 16R300 | 9.2 | 12.7 | 3 | 7.6 | 5.1 | 2 | 0.8 |
| 16R400 | 11.1 | 13.9 | 3 | 7.6 | 5.1 | 2 | 0.8 |
| 16R500 | 11.6 | 15.5 | 3 | 7.6 | 5.1 | 2 | 0.8 |
| 16R600 | 12.0 | 19.8 | 3 | 7.6 | 5.1 | 2 | 0.8 |
| 16R700 | 13.0 | 21.7 | 3 | 7.6 | 5.1 | 2 | 0.8 |
| 16R800 | 15.0 | 21.5 | 3 | 7.6 | 5.1 | 2 | 0.8 |
| 16R900 | 14.7 | 21.4 | 3 | 7.6 | 5.1 | 2 | 0.8 |
| 16R1000 | 17.2 | 25.5 | 3 | 7.6 | 5.1 | 2 | 0.8 |
| 16R1100 | 18.2 | 25.5 | 3 | 7.6 | 5.1 | 2 | 0.8 |
| 16R1200 | 18.2 | 28.5 | 3.6 | 7.6 | 10.2 | 2 | 0.8 |
| 16R1400 | 28.6 | 28.7 | 3.4 | 7.6 | 10.2 | 2 | 0.8 |

引線可焊性 : MIL-STD-202, 方法 208E

產品 : 產品標籤標有標誌，額定電流，額定電壓和日期代碼。

包裝數量

| 16 | 135 | Model | Reel Q'ty | Bag Q'ty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Radial type | Hold | 16R020-1400 | - | 500 |
| 16V | Current(A) |  |  |  |
|  | 1.35A |  |  |  |

磁带和卷轴包装每eia468-b标准。